无锡市第二人民医院

污水处理站污泥池清理报价

单位：元

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	泥浆机械压滤
	m3
	150
	
	
	压滤后泥渣含水率不大于80%

	2
	编织袋
	只
	500
	
	
	袋容量25kg

	3
	消毒剂
	kg
	150
	
	
	加氯粉

	4
	税金（按9%计）
	项
	
	
	
	

	5
	合    计
	
	

	本项目预算：42400元。 清单数量为预估量，报价包含人工、清运费用，固定单价后按实结算。
施工方案：

1、泥浆消毒，将氯粉配成液体利用水泵冲入污泥池底部，同时利用2台潜污泵在将池底污泥抽至污泥表面进行混合搅拌，污泥混合搅拌消毒时间24小时；

        2、泥浆压滤，利用车载集装式叠螺压滤机进行压滤，压滤后的清水排入调节池，滤渣装袋、进行密封并进行称重，同时做好记录以便于危废处置系统备案，装袋后的滤渣运至危废仓库进行贮存，泥浆压滤时间约为2天；

        3、池体清理，利用轴流鼓风机对池内进行换气，换气与泥浆压滤同时进行，将池内有害气体浓度降至安全范围，再进入人员利用高压水对池壁及池底进行冲洗清理，冲洗清理尾水利用车载压滤机进行压滤；

4、清场，封闭污泥池井口，清理地面，将所有遗落在地面的泥渣清理袋装密封，所有袋装泥渣运至危废仓库贮存并撤场。

人员设备配置：

1、人员配备，3人，其中1人进入有限空间，2人在井口值守及观察池内情况；

2、安全配备：轴流风机及风管、硫化氢检测仪、氧含量检测仪、安全索、防毒面具、36V照明灯具；

3、设备配备：车载式污泥压滤机、双层污泥袋、线式缝袋机、磅称、手推车、污水泵、清水泵、消毒剂。



